BUS SUNLONG, MODELO MAULE SLK6720,  AÑO 2020, EURO V

Lugar del origen: Shanghai, China

Características y Especificaciones

### Combustible					Diesel

## Dimensión (L*W*H)				7350mm×2260mm×2820mm

## Distancia entre ejes				3308mm

## Velocidad máxima				90km/h

## Peso bruto vehicular				8.500Kg

Capacidad del eje delantero			3.700kg

Capacidad del eje trasero			4.800Kg

Tara del vehículo				5.730Kg

Tara eje delantero				3.275Kg

Tara eje trasero				2.455Kg

## Capacidad del estanque de petróleo		120L

## Capacidad de pasajeros sentados 		25 a 28

Capacidad de pasajeros de pie		13

Modelo  de motor  				Cummins ISF 3.8S5141, Euro V

Potencia máxima				102kw/2600rpm (138.72Cv)

## Torque de motor 				440 N.m/1200 – 2200 RPM

Cilindrada					3.760c.c.

Embrague					Monodisco seco, accionamiento hidráulico

Caja de cambios				Manual de 6 velocidades

Suspensión	Delantera y trasera con muelles semi elípticos y                  doble amortiguador, barra estabilizadora delantera.

Frenos		Delantero a disco y trasero a tambor, con accionamiento neumático.

Sistema eléctrico				24 volt.

Dirección					Accionamiento hidráulico.

Neumáticos					215/75R17.5